RK3588 远程遥控图传系统技术说明书

项目：FarDrive 远驱 · 远程驾驶体验平台

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 9 月 6 日

文档性质：内部技术资料

目  录

（目录域：请在 Word 中按 F9 或打开文档时自动更新）

# 1  概述

RK3588 是瑞芯微（Rockchip）推出的旗舰级 AIoT SoC 芯片，采用 8nm 先进制程工艺，是当前机器人“小脑”芯片领域的事实标准。本系统以 RK3588 作为车载智能中控的核心处理器，负责完成多路视频采集与编码、4G/5G 网络传输、遥控指令解析与执行、车辆状态监控等核心任务。

在技术底座层面，瑞芯微与声网（Agora）已联合推出基于 RK3588 的机器人平行操控解决方案：在 4G/5G 及 Wi-Fi 网络下，端到端延迟稳定低于 200ms，网络延迟中位数仅 76ms，为本项目的远程图传与操控链路提供了经过验证的成熟技术底座[1][2]。

# 2  核心硬件参数

## 2.1  处理器（CPU）

表 1  处理器（CPU）规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 架构 | 八核 64 位大小核（big.LITTLE）架构 |
| 大核 | 4×Cortex-A76，主频最高 2.4GHz |
| 小核 | 4×Cortex-A55，主频最高 1.8GHz |
| 制程 | 8nm |

八核架构支持大小核调度（big.LITTLE）：图传编码等重负载任务调度至大核运行，遥控指令接收等轻负载任务运行于小核，在性能与功耗之间取得平衡。

## 2.2  图形处理器（GPU）

表 2  图形处理器（GPU）规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 型号 | ARM Mali-G610 MP4 |
| 支持标准 | OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2、Vulkan 1.1/1.2、OpenCL 1.1/1.2/2.0 |
| 2D 加速 | 内嵌高性能 2D 图像加速模块 |

GPU 在本项目中主要用于视频渲染加速与全景拼接的图形处理加速。

## 2.3  神经网络处理器（NPU）

表 3  神经网络处理器（NPU）规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 算力 | 6 TOPS（INT8） |
| 架构 | 三核 NPU 架构 |
| 支持精度 | INT4 / INT8 / INT16 / FP16 / BF16 / TF32 |
| 支持框架 | TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet、ONNX |

NPU 的 6 TOPS 算力可支撑车端实时 AI 推理，包括但不限于：障碍物检测（YOLOv5s 实测约 49fps）、车道偏离预警、驾驶员疲劳提醒（未来扩展）、全景拼接辅助等。

## 2.4  视频处理单元（VPU）

表 4  视频处理单元（VPU）规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 视频解码 | H.265 / VP9 / AVS2 最高 8K@60fps；H.264 最高 8K@30fps；AV1 最高 4K@60fps[7] |
| 视频编码 | H.265 / H.264，最高 8K@30fps |
| 开源支持 | FFmpeg 已支持 RK3588 的 MPP 硬件编解码 |

这是本项目最关键的硬件特性。RK3588 的硬件视频编码器可将图传视频编码延迟控制在毫秒级，且编码过程几乎不占用 CPU 资源，确保遥控指令的实时响应不受视频编码任务干扰。

## 2.5  图像信号处理器（ISP）

表 5  图像信号处理器（ISP）规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 数量 | 双 ISP（ISP0 + ISP1） |
| 最高像素 | 48MP（双 ISP 协同）[3] |
| 单 ISP | 16M@30fps |
| 特性 | 支持 HDR、3DNR（3D 降噪） |
| 摄像头输入 | 最多 6 路摄像头输入；支持 4×4-lane 或 4×2-lane + 2×4-lane MIPI CSI-2 配置[3] |

ISP 的双路处理能力使双摄像头全景拼接方案可以在车端完成，无需额外 ISP 芯片。

## 2.6  内存与存储

表 6  内存与存储规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 内存类型 | LPDDR4 / LPDDR4X / LPDDR5，四通道 |
| 内存频率 | LPDDR4 / LPDDR4X 最高 2133MHz（4266Mbps）；LPDDR5 最高 3200MHz[4] |
| 内存带宽 | 最高 34GB/s |
| 最大容量 | 最高 32GB |
| 存储 | eMMC 32 / 64 / 128GB |

高内存带宽确保多路视频流并行处理时不会出现带宽瓶颈。

## 2.7  高速接口

表 7  高速接口

| 接口 | 规格 |
| --- | --- |
| PCIe | PCIe 3.0（2×2-lane） / PCIe 2.0（3×1-lane，与 SATA/USB3.0 复用） |
| USB | USB 3.1 / USB 2.0 |
| 以太网 | 2 路千兆以太网（GMAC）[5] |
| 存储 | SATA 3.0 |
| 串口 | 2×CAN、2×RS422、2×RS485 |
| 显示 | HDMI 2.1（8K@60fps）、DP 1.4a（8K@30fps）、eDP 1.3（4K@60fps）、MIPI-LCD（4K@60fps） |

CAN 接口可直接连接车辆底盘的控制总线；PCIe / USB 可扩展 4G/5G 模块；千兆以太网可用于场地信号中继器的有线回传。

# 3  图传与远程控制技术实现

## 3.1  总体架构

系统按“车端—云端—玩家端”三层组织：车端（RK3588）完成多路视频采集、编码与遥控指令执行；云端负责信令分发与音视频中转；玩家端（APP/Web）完成视频解码渲染与操控输入。总体架构如图 1 所示。

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│                                            车端（RK3588）                                            │
│                                                                                                      │
│┌──────────┐→┌──────────┐→┌──────────┐→┌──────────┐│
││ 摄像头 1           │→│ ISP 采集           │→│ H.265 编码         │→│ 4G/5G 模块         ││
││ （CSI 接口）       │→│ 去噪 / HDR         │→│ （硬件）           │→│ （USB/PCIe）       ││
│└──────────┘→└──────────┘→└──────────┘→└─────┬────┘│
│┌──────────┐→┌──────────┐→┌──────────┐              │          │
││ 摄像头 2           │→│ ISP 采集           │→│ 全景拼接           │              │          │
││ （CSI 接口）       │→│ 去噪 / HDR         │→│ （NPU 加速）       │              │          │
│└──────────┘→└──────────┘→└──────────┘              │          │
│┌──────────┐←┌──────────┐←┌──────────┐              │          │
││ 舵机 / 电调        │←│ 信令解析           │←│ RTM 接收           │←─────┘│          │
││ 执行机构           │←│ （CPU）            │←│ （4G/5G）          │              │          │
│└──────────┘←└──────────┘←└──────────┘              │          │
└─────────────────────────────────────────────┴─────┘
                                                                                            │            
                                                                                          ▼ 4G/5G 公网   
┌─────────────────────────────────────────────┬─────┐
│                                              云端服务器                                              │
│                                                                                                      │
│┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │          │
││ 信令服务器         │  │ TURN 中转          │  │ 业务后台           │              │          │
││ （RTM）            │  │ （音视频）         │  │ （订单/地图）      │              │          │
│└──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │          │
└─────────────────────────────────────────────┴─────┘
                                                                                            │            
                                                                                          ▼              
┌─────────────────────────────────────────────┬─────┐
│                                         玩家端（APP / Web）                                          │
│                                                                                                      │
│┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │          │
││ H.265 解码         │  │ 画面渲染           │  │ 操控界面           │              │          │
││ （硬件）           │  │ （GPU）            │  │ （摇杆/VR）        │              │          │
│└──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │          │
└───────────────────────────────────────────────────┘

图 1  车端—云端—玩家端系统总体架构

## 3.2  低延迟视频传输链路

核心技术路径（基于瑞芯微 Rockit 框架 + 声网 RTC）：

视频采集：CSI 接口摄像头 → ISP 硬件去噪 / HDR 处理 → 原始视频帧；

视频编码：Rockit 框架调用 MPP 硬件编码器 → H.265 编码（最高 8K@30fps）；

网络传输：声网 RTC 实时音视频通道 → 4G/5G 上行；

云端转发：TURN 服务器中转 → 下行至玩家端；

播放渲染：玩家端硬件解码 → GPU 渲染显示。

表 8  图传性能指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 端到端延迟 | 稳定低于 200ms，中位数 76ms |
| 全球延迟达标率 | 99.9% |
| 抗丢包能力 | 音视频丢包 80% 下画面仍保持连续 |
| 信令可靠性 | 70% 丢包下指令到达率近乎 100% |

注：数据来源为声网官方公开方案指标[1][2][6]。

## 3.3  遥控指令通道（信令）

采用声网 RTM（实时信令）通道传输操控指令，关键设计如下：

控制周期：建议 30–50ms（20–33Hz），与 RC 遥控器手感一致；

指令类型：转向角度（0–180°）、油门 / 刹车（-100% ~ +100%）、灯光 / 双闪 / 喇叭等开关量；

可靠性：70% 丢包下指令到达率近乎 100%；

安全机制：断链自动减速停车、电子围栏限速、紧急制动优先响应。

## 3.4  全景拼接实现（未来升级）

RK3588 支持最多 6 路摄像头的实时无缝拼接[3]，双 ISP 可同时处理两路摄像头输入：

采集：双路 CSI 摄像头 → 双 ISP 并行采集（16M@30fps × 2）；

拼接：NPU 加速图像特征匹配与融合 → 全景画面生成；

编码：MPP 硬件编码 → H.265 全景视频流。

算力参考：实测部署 YOLOv8s 模型时，RK3588 处理单路 1080P 视频可达 30+FPS；同时处理 4 路 1080P 实时目标检测时，平均每路 10–12FPS。

# 4  软件生态与开发支持

## 4.1  操作系统支持

RK3588 全面支持 Android 12、Ubuntu / Debian Linux，以及 Buildroot / Yocto 嵌入式定制方案。建议本项目采用 Ubuntu 22.04 LTS + RT-Preempt 实时内核补丁，兼顾开发便利性与实时性。

## 4.2  核心开发框架

Rockit 多媒体框架（瑞芯微官方）：将常用媒体组件插件化，以积木化方式构建灵活的应用 Pipeline；对应用层屏蔽芯片底层复杂处理，直接提供视频捕获、H.265 / H.264 编解码、图像前处理（裁剪 / 缩放 / 旋转）等接口。声网已基于 Rockit 完成全链路适配与优化。

MPP（Media Process Platform）：Rockchip 官方媒体处理平台；FFmpeg 已支持 RK3588 的 MPP 硬件编解码；支持零拷贝（zero-copy）传输，有效降低内存拷贝延迟。

RKNN-Toolkit（NPU 开发）：支持 TensorFlow / PyTorch / ONNX 等模型转换，提供 C / Python API，可部署 YOLO 等目标检测模型。

## 4.3  开源方案参考

表 9  开源方案参考

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| ffmpeg-rockchip | FFmpeg 硬件编解码补丁，支持 RK3588 MPP |
| RustKVM | 基于 RK3588 的 KVM-over-IP 方案，集成 MPP 硬件加速与 WebRTC |
| 声网平行操控方案 | 瑞芯微 × 声网联合方案，开箱即用的远程图传能力 |

# 5  功耗与散热

表 10  功耗场景

| 场景 | 功耗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 待机（无负载） | 约 2.37W | — |
| CPU + 内存 + 存储满载 | 约 6.98W | — |
| 深度休眠 | 约 0.59W | — |
| 全负载（含 4G/5G + 图传） | 预估 8–12W | 待实测验证 |

散热建议：

被动散热：铝合金外壳 + 导热硅脂（适合低负载场景）；

主动散热：5V 风扇 + 散热片（推荐用于本项目的图传场景）；

动态调频：NPU 支持动态电压频率调节（DVFS），可在 0.5–3W 功耗范围内实现 6 TOPS 峰值性能。

# 6  硬件选型建议

## 6.1  核心板推荐

表 11  核心板选型推荐

| 型号 | 厂商 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| FET3588-C | 飞凌嵌入式 | 工业级，-40℃ ~ 85℃ 宽温 |
| IDO-SOM3588-V1 | 触觉智能 | 5×6cm 超小尺寸，B2B 接口 |
| TB-RK3588X | 瑞芯微 Toybrick | 官方开发板，资料最全 |

## 6.2  最小系统配置（原型车）

表 12  最小系统配置（原型车）

| 组件 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心板 | RK3588（4GB LPDDR4 + 32GB eMMC） | 最低配置 |
| 摄像头 | MIPI CSI 接口，160° 广角 | 单路起步 |
| 4G 模块 | 移远 EC20（USB 接口） | 或 5G 模块（预留） |
| 电源 | 12V 输入 → 5V / 4A DC-DC | 满足满载需求 |
| 存储 | MicroSD 卡（用于系统） | 或 eMMC 启动 |

# 7  与本项目技术路线的契合点

低延迟图传：声网 × 瑞芯微方案已验证端到端延迟可稳定低于 200ms，完全满足“跟手”操控需求；

全景拼接能力：双 ISP + 6 路摄像头支持 + NPU 加速，全景拼接可在车端完成；

6 TOPS NPU：为未来升级预留充足 AI 算力（障碍物检测、驾驶辅助等）；

工业级可靠性：部分核心板支持 -40℃ ~ 85℃ 宽温，适应野外各种气候条件；

成熟生态：RK3588 已是机器人“小脑”芯片的事实标准，开发者社区活跃、资料丰富。

# 8  开发路线建议

表 13  开发路线规划

| 阶段 | 硬件 | 软件 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | TB-RK3588X 开发板 + 单 CSI 摄像头 + 4G 模块 | Ubuntu + Rockit + 声网 RTC SDK | 跑通单路图传 + 遥控，延迟 < 200ms |
| Phase 2 | 核心板（如 FET3588-C）+ 定制底板 | 移植至核心板 + 接入 CAN 总线控制 | 工程样机，体积缩小 |
| Phase 3 | 双 CSI 摄像头 + NPU 拼接算法 | RKNN-Toolkit 部署拼接模型 | 全景图传上线 |
| Phase 4 | 5G 模块升级 + 多路摄像头 | 视角自适应码流 | 带宽效率优化 |

# 参考资料

[1] 凤凰网科技. 声网联手瑞芯微，平行操控方案落地机器人小脑芯片[EB/OL]. (2026-07-10). https://tech.ifeng.com/c/8udsn4WNF5j

[2] ZAKER 新闻. 声网 2026 Q2 营收增 18% 连盈 7 季，AI 机器人方案落地获进展[EB/OL]. (2026-08-31). http://app3.myzaker.com/news/article.php?f=Normal&pk=6a94f85e8e9f0953276ace62

[3] 今日头条·IT 智能化专栏. 瑞芯微 RK3588 和 RK3588S 芯片介绍[EB/OL]. (2022-12-31). http://m.toutiao.com/group/7182556188012298752/

[4] 腾讯新闻. NanoPC-T6 单板计算机发布：瑞芯微 RK3588 芯片、多显示器支持[EB/OL]. (2023-05-15). https://new.qq.com/rain/a/20230515A03Z1300

[5] 搜狐网. RGMII 的 PCB 设计布局布线要求[EB/OL]. (2023-08-31). https://m.sohu.com/a/716426951_100188064/

[6] 和讯网. 声网联合爱芯元智推出机器人实时互动方案，打通“视控一体”技术闭环[EB/OL]. (2026-08-05). https://m.hexun.com/news/2026-08-05/224769783.html

[7] 搜狐网. RK3588 核心板全面解析：8 核 CPU + 6TOPS AI 算力，如何打造工业智能设备？[EB/OL]. (2026-08-14). https://m.sohu.com/a/1062845724_121239930/

说明：本说明书基于 RK3588 公开技术资料及声网 × 瑞芯微联合方案编写，具体开发中建议参考瑞芯微官方文档及 Rockit 框架 API。